УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «04» мая 2017 г. № 215

Введена в действие «04» мая 2017г.

Введена в действие Приказом ЗАО «ИННЦ» от 15.05.2017 №169

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

МОНИТОРИНГ И ОПЕРАТИВНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕБИТОВ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН

№ П1-01.03 И-0033

ВЕРСИЯ 1 ИЗМ. 1

МОСКВА

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА ПО ФАКТОРАМ	6

3.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3.2.	АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА ПО ФАКТОРАМ	6

3.2.1.	ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ 1-ГО ПОРЯДКА	6

3.2.2.	ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА ЖИДКОСТИ	7

3.2.3.	ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ 2-ГО ПОРЯДКА	8

3.3.	РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА	9

4.	КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ	11

5.	ССЫЛКИ	13

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Типовые требования устанавливают классификацию причин и факторов изменения дебитов, порядок учета изменения дебитов и факторного анализа причин изменения дебитов, а также методику расчета изменения дебитов добывающих скважин.

Настоящие Типовые требования разработаны с учетом требований Методических указаний Компании № П3-10 М-0001 «Факторный анализ показателей».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Типовые требования обязательны для исполнения работниками, задействованными в процессе мониторинга и факторного анализа изменения дебитов добывающих скважин, подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа, проектированию и сопровождению разработки месторождений, и прочих подконтрольных Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по мониторингу и факторному анализу изменения дебитов скважин, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящих Типовых требований.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Дебит скважины, Компания, Общество Группы (ОГ), Причина изменения дебита скважины, Точечная оценка изменения дебита скважины.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Изменение дебита скважины - разница фактических дебитов скважин на конец и начала анализируемого периода.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ - комплексный анализ влияния различных технологических параметров работы скважин и пласта на фактическую добычу и разработку, позволяющий управлять и оптимизировать добычу и разработку с помощью проведения геолого-технических мероприятий.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВСП – внутрисменный простой.

ГРП – гидроразрыв пласта.

ГДИС – гидродинамические исследования скважины.

ЗКЦ – заколонная циркуляция.

ИС – информационная система.

МРМ – мониторинг разработки месторождений.

ПК «РН-ДОБЫЧА» – программный комплекс сбора и обработки нефтепромысловой информации.

ФНВ – фронт нагнетаемых вод.

ИС «OIS PRODUCTION» – информационная система сбора и обработки нефтепромысловой информации.

- РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА ПО ФАКТОРАМ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все исходные данные для расчетов берутся из корпоративной базы данных 
ИС «OIS Production» на начало и конец анализируемого периода. Ответственность за качество исходных данных возлагается на геолого-технологические службы ОГ в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П3-04 СЦ-052 ТИ-001 «Ввод и обработка информации в программном комплексе «РН-Добыча» и Типовыми требованиями Компании № П1-01.03 ТТР-0015 «Организация промысловых исследований скважин и интерпретация нефтепромысловых данных в рамках бизнес-процессов добычи углеводородов на суше».

Если в анализируемом периоде на скважине происходили события, связанные с остановкой или запуском скважины (кроме ВСП и ГДИС), то изменения дебитов считаются до и после каждого события. Изменение дебита по факторам по такой скважине рассчитывается как сумма изменений по каждому событию.

Изменения дебита нефти по группе скважин, пласту, месторождению определяется как сумма изменения дебита по каждой скважине.

Оценка потерь/приростов добычи нефти от изменения дебита основывается на количественных расчетах в соответствии с настоящими Типовыми требованиями, и включает выделение основных факторов, повлиявших на изменения дебитов.

Расчет изменения дебитов автоматизируется в ИС «Мониторинг разработки месторождений» (МРМ), где в соответствующих модулях производится количественный расчет, фиксируются факторы и причины (в соответствии с Классификатором причин изменения дебитов 
ИС «МРМ» Модуля «ПК «РН-Добыча» «Контроль снижения добычи и закачки»), планируются корректирующие геолого-технические мероприятия на повышение эффективности добычи и разработки месторождений. Классификатор оперативно дополняется, обновляется в соответствии с производственной необходимостью и научно-техническим прогрессом. Начало и конец анализируемого периода, формы  отчетности устанавливаются в соответствии с производственными требованиями и необходимостью.

  - АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА ПО ФАКТОРАМ

    - ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ 1-ГО ПОРЯДКА

Массовый дебит нефти вычисляется по объемному дебиту жидкости, обводненности и плотности нефти, следующим образом:

Qн=Qж*1-W*ρн ,                                                (3.1)

где:

Qн – дебит нефти, т/сут;

Qж – дебит жидкости, м3/сут;

ρн – плотность нефти в поверхностных условиях, г/см;3

W – объемная обводненность, доли.

Основными факторами, влияющими на изменения дебита нефти (ΔQн), являются:

- изменение дебита нефти из-за изменения дебита жидкости.

∆QнQж=ρн*Qжi-Qж0*1-Wi+W02= (Qжi-Qж0)*QнiQжi+Qн0Qж0*12                 (3.2)

- изменение дебита нефти из-за изменения обводненности продукции.

∆QнW=-ρн*Qжi+Qж02*Wi-W0=(Qжi+Qж0)*QнiQжi-Qн0Qж0*12                    (3.3)

где:

(i)  – параметр на конец анализируемого периода;

(0) – параметр на начало анализируемого периода.

Предполагается, что плотность нефти величина постоянная. Данное допущение является корректным, т.к. анализ изменения дебитов проводится на интервале времени между событиями, которые не могут изменить плотность.

ΔQн=∆QнQж+∆QнW                                                      (3.4)

    - ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА ЖИДКОСТИ

Дебит жидкости определяется из соотношения:

Qж=Kпр*Pпл-Pзаб                                                     (3.5)

где:

Kпр – коэффициент продуктивности скважины, м3/сут/атм;

Pпл – пластовое давление, атм;

Pзаб – забойное давление, атм;

Pпл-Pзаб  – депрессия на пласт (∆P), атм;

Изменение дебита жидкости за анализируемый период:

ΔQж=ΔKпр*∆P0+Kпр0*∆∆P+∆Kпр*∆∆P,                               (3.6)

где:

∆∆P– разница депрессий на конец и начало анализируемого периода, атм;

ΔKпр – разница Kпр на конец и начало анализируемого периода, м3/сут/ат

∆P0 – депрессия на пласт на начало периода, атм.

Таким образом, основными факторами, влияющими на изменения дебита жидкости (ΔQж), являются:

- изменение дебита жидкости из-за изменения коэффициента продуктивности ΔQжКпр

ΔQжКпр=ΔKпр*∆P0+∆Kпр*∆∆P2                                                (3.7)

- изменение дебита жидкости из-за изменения депрессии ΔQж∆P

ΔQж∆P=Kпр0*∆∆P+∆Kпр*∆∆P2                                                 (3.8)

Депрессия пласта изменяется в зависимости от Pпл и Pзаб.

∆P=Pпл- Pзаб                                                                (3.9)

- Изменение дебита жидкости из-за изменения Pпл:

ΔQжPпл=Кпрi+Кпр02*Pплi-Pпл0                                       (3.10)

- Изменение дебита жидкости из-за изменения Pзаб:

ΔQжPзаб=-Кпрi+Кпр02*Pзабi-Pзаб0                                  (3.11)

    - ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ 2-ГО ПОРЯДКА

Аналогично определяются факторы изменения дебита нефти из-за изменения дебита жидкости:

∆QнQж=ΔQнКпр+ΔQнPпл+ΔQнPзаб                                     (3.12)

Таким образом, факторами, влияющими на изменения дебита нефти, из-за изменения дебита жидкости являются:

- изменение дебита нефти из-за изменения дебита жидкости по причине изменения Kпр

ΔQнКпр=ΔKпр*∆P0+∆Kпр*∆∆P2*ρн*1-Wi+W02                           (3.13)

ΔQнКпр=ΔKпр*∆P0+∆Kпр*∆∆P2*QнiQжi+Qн0Qж0*12                               (3.14)

- изменение дебита нефти из-за изменения дебита жидкости по причине изменения Pпл

ΔQнPпл=Кпрi+Кпр02*Pплi-Pпл0*ρн*1-Wi+W02                          (3.15)

ΔQнPпл=Кпрi+Кпр02*Pплi-Pпл0*QнiQжi+Qн0Qж0*12                               (3.16)

- изменение дебита нефти из-за изменения дебита жидкости по причине изменения Pзаб

ΔQнPзаб=-Кпрi+Кпр02*Pзабi-Pзаб0*ρн*1-Wi+W02                    (3.17)

ΔQнPзаб=-Кпрi+Кпр02*Pзабi-Pзаб0*QнiQжi+Qн0Qж0*12                         (3.18)

  - РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

Если при факторном анализе изменения дебита по двум факторам, в том числе:

- изменения дебита нефти по факторам жидкости и обводненности;

- изменения дебита жидкости или изменения дебита нефти за счет жидкости по факторам коэффициента продуктивности и депрессии;

- изменения дебита жидкости или нефти за счет депрессии по факторам пластового и забойного давления,

влияние двух факторов оказывается разнонаправленным, то может, при необходимости,  выполняться регуляризация данного факторного анализа.

Регуляризация факторного анализа осуществляется по следующим правилам:

- Значение фактора со значением по модулю меньшим, чем значение другого фактора по модулю, обнуляется, т.е. равно ноль (0).

Например, если ∆QнQж=50тсут, ∆QнW=-200тсут, а  ΔQн=-150тсут, то считается ∆QнQж=0тсут

- Значение фактора со значением по модулю большим, чем значение другого фактора по модулю, приравнивается к значению изменения дебита скважины.

Например, если ∆QнQж=50тсут,  ∆QнW=-200тсут, а  ΔQн=-150тсут, то считается ∆QнW=-150тсут

- Если значения факторов по модулю равны, то их значения обнуляются, т.е. равны ноль (0)

Например, если ∆QнQж=50тсут,  ∆QнW=-50тсут, а  ΔQн=0тсут, то ∆QнQж=0тсут, ∆QнW=0тсут

- КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ

Факторы, перечисленные в разделе 3 настоящих Типовых требований, являются основанием для определения производственных причин изменений дебита скважины: геологических и технологических.

К геологическим причинам относятся изменения связанные с геологией месторождения, геологическими условиями разработки, изменением состояния пласта (выработка запасов, ФНВ, Kпр, Pпл и т.д.).

К технологическим причинам относятся изменения, связанные с техникой и технологией нефтегаздобычи, работой оборудования, инфраструктурой месторождения и т.д., что приводит к изменению Pзаб, обводненности продукции (негерметичность эксплуатационной колонны, ЗКЦ и т.д.).

Возможно выделение в отдельную категорию изменения дебитов добывающих скважин связанных с выходом скважин на псевдоустановившийся (рабочий) режим.

К ним относятся изменения за счет изменения жидкости по всем запущенным в анализируемом периоде скважинам после ремонта, если на конец анализируемого периода скважина не вышла на псевдоустановившийся режим. Факторы определения изменения дебитов идентичны выше перечисленным, где параметрами на начало периода являются запускные данные.

Если в анализируемом периоде скважина останавливалась и запускалась и после запуска не вышла на псевдоустановившийся (рабочий) режим, то по такой скважине факторы и причины изменения дебита определяются отдельно:

- до остановки, где параметрами на конец периода являются остановочные данные;

- после запуска, где параметрами на начало периода являются запускные данные. Это и есть изменения связанные с выходом на псевдоустановившийся режим.

Время выхода на псевдоустановившися (рабочий) режим в сутках (TPSS) вычисляется следующим образом:

TPSS=0.12*ϕ*μ*ct*(π*re2)0.00864*K

если на скважине проводился ГРП, (4.2)

TPSS=0.1*ϕ*μ*ct*(π*re2)0.00864*K

если на скважине не проводился ГРП, (4.3)

где:

0.12; 0.1    – поправочные коэффициенты для скважин с ГРП и без ГРП;

ϕ – значение пористости пласта, доли;

μ	 – вязкость жидкости, сП;

ct – полная сжимаемость системы, 1/атм;

re – радиус контура питания, м;

K – проницаемость, мД;

0.00864 – размерный коэффициент для практической метрической системы единиц.

- ССЫЛКИ

- Типовые требования Компании № П1-01.03 ТТР-0015 «Организация промысловых исследований скважин и интерпретация нефтепромысловых данных в рамках бизнес-процессов добычи углеводородов на суше».

- Типовые требования Компании № П3-04 СЦ-052 ТИ-001 «Ввод и обработка информации в программном комплексе «РН-Добыча».

- Методические указания Компании № П3-10 М-0001 «Факторный анализ показателей».